PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2012 m. spalio 22 d.

įsakymu  Nr. AV-900

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS

INSTRUKCIJA

- BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Už įmonės priešgaisrinę saugą atsakingas administracijos direktorius arba jo įsakymu paskirtas asmuo. Jis privalo:

1.1. organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais;

1.2. užtikrinti priešgaisrinės saugos instrukcijos parengimą;

1.3. kontroliuoti, kaip laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų darbo vietose;

1.4. paskirti darbuotojus, atsakingus už seniūnijose priešgaisrinę būklę;

1.5. laiku vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų pasiūlymus;

1.6. pasirūpinti, kad įmonėje būtų pirminės gaisro gesinimo priemonės;

1.7. užtikrinti, kad gaisro gesinimo priemonės būtų tvarkingos ir parengtos darbui;

1.8. aprūpinti patalpas vaizdinėmis priešgaisrinės agitacijos priemonėmis, nurodomaisiais bei įspėjamaisiais ženklais;

1.9. parengti planą, kaip darbuotojams elgtis kilus gaisrui.

2. Kiekvienoje seniūnijoje  už priešgaisrinę saugą atsako seniūnas. Jis privalo:

2.1. parengti seniūnijoje priešgaisrinės saugos instrukcijos projektą, nustatyta tvarka pateikti administracijos direktoriui tvirtinti;

2.2. žinoti pastatų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu charakteristikas;

2.3. kontroliuoti evakuacijos kelių, patalpų tvarkingumą priešgaisriniu atžvilgiu;

2.4. užtikrinti, kad šildymo įrengimai, vėdinimo, elektros įranga būtų tvarkinga. Radus trūkumus, nedelsiant šalinti;

2.5. užtikrinti nustatytą priešgaisrinį režimą darbo bare;

2.6. žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšių priemonių naudojimo taisykles. Užtikrinti, kad šios priemonės visada būtų tvarkingos;

2.7. neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktavimo;

2.8. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų pasiūlymus;

2.9. užtikrinti, kad baigus darbą patalpose, darbo vietose būtų tvarka, būtų išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visą parą.

3. Kiekvienas darbuotojas privalo:

3.1. žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;

3.2. laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo darbo vietoje;

3.3. vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, nurodymus;

3.4. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

3.5. baigus darbą, sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

3.6. mokėti naudotis darbo patalpose esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis;

3.7. vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą; galimas gaisrų kilimo priežastis būtina nedelsiant šalinti.

4. Už nuomojamų patalpų, teritorijos priešgaisrinę saugą atsako jų savininkas, jeigu kitaip nenumatyta sutartyje.

II. PATALPŲ IR EVAKAVIMO KELIŲ PRIEŽIŪRA

5. Visi pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi priešgaisrinės saugos atžvilgiu.

6. Evakuaciniai praėjimai ir išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti.

7. Visos evakuacinės durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti arba užrakinti iš lauko. Vidinis užraktas turi leisti lengvai duris atidaryti bet kuriuo paros metu.

8. Evakuacijos keliuose (išskyrus V atsparumo ugniai pastatus) draudžiama naudoti degias medžiagas sienų, lubų apdailai įrengti iš jų laiptinių, holų, vestibiulių grindis. Koridorių grindys gali būti įrengiamos iš degių sunkiai užsiliepsnojančių medžiagų ir dengiamos mažai toksiška danga, kuria liepsna plinta lėtai. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta.

9. Kilus gaisrui, draudžiama naudoti liftus ir keltuvus žmonėms evakuoti.

10. Keisti pastatų patalpų išplanavimą ir paskirtį galima tik pagal respublikinių statybos normų reikalavimus. Nustatyta tvarka nepriimtų naudojimui statinių eksploatavimas draudžiamas.

11. Draudžiama po laiptais įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas. Sanitarinėse-techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas bei skysčius.

12. Patalpose rūkyti leidžiama tik tam tikslui skirtose ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose.

13. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose.

14. Išlieti degūs skysčiai turi būti nedelsiant išvalyti ir pašalinti iš patalpos.

15. Negalima valyti patalpų ir įrenginių degiais skysčiais.

16. Draudžiama dėvėti tepaluotus ar degalais suterštus drabužius.

17. Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

III. ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

18. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu.

19. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

20. Priėjimai prie elektros skydinių ir spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

21. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

22. Elektros paskirstymo spintos ir skydinės turi būti užrakintos.

23. Draudžiama:

23.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

23.2. naudoti netvarkingus šakutės lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitą elektros instaliacijos įrangą;

23.3. elektros laidus, lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

23.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijant instaliacinį galingumą;

23.5. vietoje elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono laidus;

23.6. naudoti elektros lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

23.7. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų;

23.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos saugiklius;

23.9. naudoti šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir  neužsandarinta apšvietimo armatūra gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose zonose;

23.10. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatacijos metu netekusia dielektrinių savybių izoliuojančia medžiaga;

23.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

24. Visi elektros įrenginiai ir instaliacija turi būti tvarkinga.

25. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos tik leistino galingumo, t.y. eksploatacijos instrukcijoje nurodytos elektros lempos.

26. Kilnojamieji šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šiems šviestuvams ir kitai kilnojamai elektros aparatūrai naudoti tik lanksčius kabelius ir laidus.

27. Kilnojamųjų šviestuvų įtampa turi būti ne didesnė nei 50 V.

IV. ŠILDYMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

28. Visi šildymo įrenginiai ir prietaisai turi būti pagaminti, įrengti ir eksploatuojami pagal galiojančių norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimus.

29. Draudžiama šildymo įrenginius prižiūrėti pašaliniams asmenims.

30. Mašinistai, kūrikai kiekvienais metais prieš šildymo sezoną turi būti instruktuojami priešgaisrinės saugos klausimais.

31. Patalpai šildyti galiam naudoti tik uždaro tipo pramoninės gamybos šildymo prietaisus ir tam tikslui skirtoje vietoje pagal gamintojo instrukciją.

V. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

32. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, privalo patikrinti:

32.1. ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

32.2. ar išjungti (kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami) elektros įrenginiai, radijo, vėdinimo sistemos, apšvietimas;

32.3. ar įjungtos stacionarios gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės;

32.4. ar ant  patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų;

32.5. ar uždaryti langai ir kitos angos;

32.6. ar neužkrauti takai, skirti prieiti prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų;

32.7. ar nėra pasilikusių žmonių;

32.8. ar veikia avarinio apšvietimo sistema.

33. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjęs išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, privalo pranešti apie tai darbų vadovui.

VI. GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

34. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti nesugedusios ir nuolat parengtos darbui.

35. Bendriausioji taisyklė – gesinti gaisrą intensyviausio degimo vietoje, gesinamosiomis priemonėmis veikti ne liepsną, o degantį paviršių. Pirmiausia reikia užkirsti kelią ugniai plisti.

36. Benzino, žibalo, organinių alyvų ir tirpiklių, užsidegusios instaliacijos negalima gesinti vandeniu. Juos reikia gesinti putų ir miltelių gesintuvais, smėliu ir žemėmis (užberti), o jeigu gaisro židinys nedidelis – uždengti nedegiu audeklu, vandeniu sušlapintu sunkiu audeklu ar drabužiu.

37. Jeigu yra kabančių arba nutrauktų (apdegusių) elektros laidų, kol nėra aišku, kad laidais nebeteka srovė, reikia elgtis taip, tarsi prie jų tikrai prijungta įtampa, ir imtis atitinkamų saugumo priemonių.

38. Kiekviename visuomeninių pastatų ir statinių aukšte turi būti ne mažiau kaip du nešiojamieji ugnies gesintuvai.

39. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, ugnies gesintuvų skaičių galima sumažinti 50 procentų.

40. Objekte turi būti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklais, nurodantys gesintuvų laikymo vietą bei gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad jie iš bet kurios patalpos vietos (taško) būtų gerai matomi.

41. Ugnies gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.

42. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užraše valstybine kalba ant gesintuvo turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas.

43. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs,

44. Gesintuvus reikia:

44.1. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;

44.2. kabinti ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios iki kas atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;

44.3. statyti gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikyti specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

44.4. išdėstyti objekte taip, kad netrukdytų žmonėms evakuoti ir kad matytųsi ant jų esantys užrašai.

45. Ugnies gesintuvai, kurie yra nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu nunešami į šildomas patalpas.

46. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas „Ugnies gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jo laikymo vieta.

VII. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

47. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo:

47.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą ugniagesiams tel. 112;

47.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

47.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;

47.4. iškviesti į gaisravietę darbo vadovą ar kitą vadovaujantį darbuotoją.

48. Vadovaujantis darbuotojas, atvykęs į gaisro vietą, privalo:

48.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;

48.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai;

48.3. paskirti asmenį, gerai žinantį privažiavimo kelius ir vandens telkinius, pasitikti ugniagesius;

48.4. patikrinti, ar įjungta automatinė (stacionari) gesinimo sistema;

48.5. esant reikalui, išjungti elektrą dujas, įrenginius, vėdinimo sistemas ir panaudoti kitas priemones gaisro plėtimuisi užkirsti;

48.6. atvykus ugniagesiams, informuoti apie padėtį ir suteikti reikalingas žinias.

______________________