PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2013 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. AV-181

KAZLIŠKIO SENIŪNIJOS GAMYBINIŲ PATALPŲ

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

- BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Už gamybinių patalpų priešgaisrinę saugą atsakingas Kazliškio seniūnijos seniūnas (toliau tekste – seniūnas) arba  seniūno įsakymu paskirtas atsakingu už priešgaisrinės saugos organizavimą darbuotojas. Jis privalo:

1.1. organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais;

1.2. kontroliuoti, kaip laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų darbo vietose;

1.3. laiku vykdyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų pasiūlymus;

1.4. aprūpinti patalpas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, vaizdinėmis priešgaisrinės agitacijos priemonėmis, nurodomaisiais bei įspėjamaisiais ženklais;

1.5. pasirūpinti, kad gaisro gesinimo priemonės būtų tvarkingos ir parengtos darbui;

1.6. parengti planą, kaip darbuotojams elgtis kilus gaisrui;

1.7. kontroliuoti evakavimo kelių, teritorijos, patalpų tvarkingumą priešgaisriniu atžvilgiu;

1.8. užtikrinti, kad šildymo įrengimai, ventiliacijos, elektros įranga būtų tvarkinga; radus trūkumus, nedelsiant šalinti;

1.9. žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšių priemonių naudojimo taisykles;

1.10. neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktavimo;

1.11. užtikrinti, kad baigus darbą, patalpose, darbo vietose būtų tvarka, būtų išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti ištisą parą.

2. Kiekvienas darbuotojas privalo:

2.1. žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;

2.2. laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo darbo vietoje, vykdyti asmens atsakingo už priešgaisrinę saugą, nurodymus;

2.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

2.4. žinoti laikomų ir naudojamų medžiagų pagrindines pavojingumo charakteristikas;

2.5. baigus darbą, sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti elektros įrenginius;

2.6. mokėti naudotis remonto dirbtuvėse esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis;

2.7. vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti.

3. Už nuomojamų patalpų, teritorijos priešgaisrinę saugą atsako jų savininkas, jeigu kitaip nenumatyta sutartyje.

II. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

4. Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, šiukšlės išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

5. Privažiuojamieji keliai ir priėjimai prie dirbtuvių pastato, gaisrinių kopėčių, priešgaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų turi būti laisvi.

6. Rūkyti bei naudoti atvirą ugnį galima tik tam skirtose vietose. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose vietose draudžiama rūkyti bei naudoti atvirą ugnį.

7. Į kanalizacijos sistemas draudžiama pilti sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingus produktus. Jiems turi būti numatytos specialios talpos.

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI GAMYBINĖMS PATALPOMS

8. Gamybinėse patalpose turi būti įrengtos nedegios dėžės su dangčiais skudurams, šiukšlėms sudėti.

9. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į metalinius indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose.

10. Išlietus lengvai užsiliepsnojančius ir degius skysčius reikia užpilti smėliu ar pjuvenomis ir pašalinti į tam skirtą vietą.

11. Degias gamybos atliekas sudėti į dėžes.

12. Draudžiama atlikti ugnies darbus šalia degių medžiagų.

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI ATLIEKANT UGNIES DARBUS

13. Prie ugnies darbų priskiriami darbai, kurių metu naudojama atvira ugnis (metalų suvirinimas elektra bei dujomis, darbai su litavimo lempa ir t.t.).

14. Už saugų ugnies darbų atlikimo organizavimą atsako seniūno paskirtas atsakingas už priešgaisrinę saugą asmuo.

15. Darbuotojas, atliekantis ugnies darbus, privalo turėti suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimą.

16. Draudžiama vienu metu toje pačioje patalpoje atlikti suvirinimo bei naudoti klijus, dažus, dervas ir kitas degias medžiagas.

17. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gesintuvas.

18. Jei atliekant ugnies darbus 5 m spinduliu yra degių konstrukcijų ir medžiagų, jas reikia pašalinti arba, kad neužsidegtų, patikimai apsaugoti metaliniais skydais, sudrėkinti vandeniu.

19. Atliekant ugnies darbus draudžiama:

19.1. dirbti netvarkinga įranga ir aparatūra;

19.2. suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudažytus ir neišdžiūvusias paviršius;

19.3. naudotis tepalais, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais, pirštinėmis;

19.4. suvirinimo vietoje laikyti degius daiktus ar medžiagas.

20. Atliekant ugnies darbus laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais bei su kita įranga.

21. Ugnies darbų atlikimo vietoje aikštelės, metalo konstrukcijos ir įrengimai turi būti nuvalyti nuo galinčių sprogti ar užsidegti medžiagų, dervų, dulkių ir t. t.

22. Baigus darbą, deguonies ir degių dujų balionus reikia nugabenti į nuolatinę jų laikymo vietą.

V. PATALPŲ IR EVAKAVIMO KELIŲ PRIEŽIŪRA

23. Visi pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi priešgaisrinės saugos atžvilgiu.

24. Evakuaciniai praėjimai ir išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti.

25. Visos evakuacinės durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti arba užrakinti iš lauko. Vidinis užraktas turi leisti lengvai duris atidaryti bet kuriuo paros metu.

26. Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

VI. ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

27. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu.

28. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

29. Priėjimai prie elektros skydinių ir spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

30. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

31. Elektros paskirstymo spintos ir skydinės turi būti užrakintos.

32. Draudžiama:

32.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

32.2. naudoti netvarkingus šakutės lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitą elektros instaliacijos įrangą;

32.3. elektros laidus, lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

32.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijant instaliacinį galingumą;

32.5. vietoje elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono laidus;

32.6. naudoti elektros lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

32.7. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų;

32.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos saugiklius;

32.9. naudoti šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir  neužsandarinta apšvietimo armatūra gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose zonose;

32.10. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatacijos metu netekusia dielektrinių savybių izoliuojančia medžiaga;

32.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

33. Visi elektros įrenginiai ir instaliacija turi būti tvarkinga.

34. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos tik leistino galingumo, t.y. eksploatacijos instrukcijoje nurodytos elektros lempos.

35. Kilnojamieji šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šiems šviestuvams ir kitai kilnojamai elektros aparatūrai naudoti tik lanksčius kabelius ir laidus.

36. Kilnojamųjų šviestuvų įtampa turi būti ne didesnė nei 50 V.

VII. ŠILDYMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

37. Visi šildymo įrenginiai ir prietaisai turi būti pagaminti, įrengti ir eksploatuojami pagal galiojančių norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimus.

38. Draudžiama šildymo įrenginius prižiūrėti pašaliniams asmenims.

39. Patalpai šildyti galiam naudoti tik uždaro tipo pramoninės gamybos šildymo prietaisus ir tam tikslui skirtoje vietoje pagal gamintojo instrukciją.

VIII. DUJŲ TIEKIMO SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

40. Patalpose, kuriuose yra dujų įrenginiai, turi būti įrenginių schemos bei eksploatacijos instrukcija, kurioje turi būti nurodyti ir priešgaisrinės saugos reikalavimai. Patalpų išorėje matomose vietose turi būti iškabinti saugos ženklai pagal galiojančių standartų reikalavimus.

41. Pavojingi darbai su dujomis turi būti atliekami pagal šiuos darbus reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus.

42. Remonto darbai turi būti atliekami šviesiu paros metu. Esant avarinei situacijai, šiuos darbus galima atlikti naktį, tačiau turi būti naudojamos papildomos saugos priemonės (pagerintas apšvietimas, stebėtojų dalyvavimas, uždujinimo kontrolė).

43. Draudžiama atlikti remonto ar montažo darbus patalpoje, kurioje neveikia vėdinimo sistema. Sugedus vėdinimo sistemoms turi būti numatytos priemonės, kad patalpose nesusidarytų sprogi dujų koncentracija.

44. Dujotiekio vamzdynus atšildyti galima tik garu arba karštu vandeniu. Draudžiama šiems tikslams naudoti ugnį.

45. Dujotiekio vamzdynai turi būti nudažyti pagal norminių aktų reikalavimus.

46. Montuoti ar tvirtinti prie dujotiekio vamzdynų kitas konstrukcijas draudžiama.

47. Dirbant dujų įrenginių patalpose, leidžiama naudoti tik kibirkščiavimo nesukeliančius įrankius bei prietaisus, avėti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę ir dėvėti statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

48. Tikrinant dujotiekių sandarumą, draudžiama naudoti ugnį.

IX. AUTOŪKIO EKSPLOATACIJA

49. Autotransporto priemonių ir traktorių saugojimo patalpose draudžiama:

49.1. šildyti variklius bei pasišviesti atviros ugnies šaltiniais;

49.2. palikti transporto priemonių kabinose ir šalia jų tepaluotus skudurus ir darbo drabužius;

49.3. laikyti autotransporto priemones be degalų bakų dangtelių;

49.4. laikyti degias medžiagas, degių dujų balionus, taip pat talpyklas su degalais (benzinu, dyzeliniu kuru, dujomis ir pan.), išskyrus kurą bakuose ir dujas balionuose, kurie stacionariai įrengti automobiliuose (traktoriuose);

49.5. pripildyti transporto priemonių kuro bakus degalų arba juos išpilti;

49.6. užkrauti vartus ir įvažiavimo (išvažiavimo) kelius arba juos užstatyti automobiliais;

49.7. laikyti autotransporto priemones esant jose netvarkingoms kuro tiekimo ir sutepimo bei elektros sistemoms;

49.8. laikyti automobilius pakrautus degių medžiagų;

49.9. įkrauti akumuliatorius.

50. Draudžiama atlikti ugnies darbus remontuojant transporto priemones, jei jų kuro bakai pripildyti degalų, balionuose yra degių dujų (automobiliuose su dujine įranga), karteriuose - tepalų.

51. Automobilių ir traktorių remonto patalpoje turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems

filtrams, skudurams, šiukšlėms sudėti. Panaudoti tepalai išpilami į metalinius indus ir laikomi tam tikslui skirtose vietose.

52. Automobilių aptarnavimo apžiūros duobėje turi būti ne mažiau kaip dvi išlipimo vietos.

X. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

53. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, privalo patikrinti:

53.1. ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

53.2. ar išjungti (kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami) elektros įrenginiai, radijo, vėdinimo sistemos, apšvietimas;

53.3. ar įjungtos stacionarios gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės (jei yra įrengtos);

53.4. ar ant  patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų;

53.5. ar uždaryti langai ir kitos angos;

53.6. ar neužkrauti takai, skirti prieiti prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų;

53.7. ar nėra pasilikusių žmonių.

54. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjęs išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, privalo pranešti apie tai atsakingam už priešgaisrinę saugą asmeniui.

XI. GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

55. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti nesugedusios ir nuolat parengtos darbui.

56. Bendriausioji taisyklė – gesinti gaisrą intensyviausio degimo vietoje, gesinamosiomis priemonėmis veikti ne liepsną, o degantį paviršių. Pirmiausia reikia užkirsti kelią ugniai plisti.

57. Benzino, žibalo, organinių alyvų ir tirpiklių, užsidegusios instaliacijos negalima gesinti vandeniu. Juos reikia gesinti putų ir miltelių gesintuvais, smėliu ir žemėmis (užberti), o jeigu gaisro židinys nedidelis – uždengti nedegiu audeklu, vandeniu sušlapintu sunkiu audeklu ar drabužiu.

58. Jeigu yra kabančių arba nutrauktų (apdegusių) elektros laidų, kol nėra aišku, kad laidais nebeteka srovė, reikia elgtis taip, tarsi prie jų tikrai prijungta įtampa, ir imtis atitinkamų saugumo priemonių.

59. Objekte turi būti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklais, nurodantys gesintuvų laikymo vietą bei gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad jie iš bet kurios patalpos vietos (taško) būtų gerai matomi.

60. Ugnies gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.

61. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užraše valstybine kalba ant gesintuvo turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas.

62. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.

63. Gesintuvus reikia:

63.1. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;

63.2. kabinti ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios iki kas atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;

63.3. statyti gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikyti specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

63.4. išdėstyti objekte taip, kad netrukdytų žmonėms evakuoti ir kad matytųsi ant jų esantys užrašai.

64. Ugnies gesintuvai, kurie yra nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu nunešami į šildomas patalpas.

65. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas „Ugnies gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jo laikymo vieta.

XII. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

66. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo:

66.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą ugniagesiams tel. 112;

66.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

66.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;

66.4. iškviesti į gaisravietę darbo vadovą ar kitą vadovaujantį darbuotoją.

67. Vadovaujantis darbuotojas, atvykęs į gaisro vietą, privalo:

67.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;

67.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai;

67.3. paskirti asmenį, gerai žinantį privažiavimo kelius ir vandens telkinius, pasitikti ugniagesius;

67.4. patikrinti, ar įjungta automatinė (stacionari) gesinimo sistema;

67.5. esant reikalui, išjungti elektrą dujas, įrenginius, vėdinimo sistemas ir panaudoti kitas priemones gaisro plėtimuisi užkirsti;

67.6. atvykus ugniagesiams, informuoti apie padėtį ir suteikti reikalingas žinias.

______________________